X线CT全身教学模体

数量：1套

参数要求：

一、产品概述

1.成年男性全身等比例身高、具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。内部具有真实全身骨骼（高仿真或真人骨）、全身的等比例大小脏器、血管、神经、脊柱、骨骼等。

2.体格：身高约165-178 cm，具有与真实人体相等的重量50-70kg。模型周身无任何一个金属部件以及材料，保证扫描时对X光的成像质量。

3.材料与外观：特质聚氨酯，可分解数10。为非常见模型的外皮皮肤设计。无毒性，无腐蚀性。所有四肢、头部、躯干部均可自由拆卸，能够将任一部分进行扫描影像观察；骨骼部分为高仿真骨或真人骨。

4.训练项目：

（1）普通X线射线检查及提高图像判读能力（2）辅助计算机监测系统评估（3）CT扫描训练及提高图像判读能力（4）管电压，底片和其他设备性能评估（5）培养3D图像理解能力。

5.模型组成：（1）头部固定支架（2）替换用肩部固定关节和螺母（3）一字螺丝刀（4）约束带（5）拍摄样片一组， (6)配套放置床。

二、 性能描述：

1.模型具有真实比例的精确解剖学结构，内置等比例人体的骨骼，颅骨、颈椎骨、脊椎骨、四肢骨骼、指骨、足骨、盆腔、胸骨、锁骨、肩胛骨、髋骨、股骨、尺骨、挠骨等，以及内置各种脏器，大脑组织、双肺、心脏、肝脏、胰腺、胆囊、肾脏、精囊、膀胱、前列腺、直肠、乙状结肠、尿管、动脉、静脉等，内置脏器越多越真越好。骨骼与脏器1：1 等比例真人大小。

2.全身可动设计，各关节均可拆卸。成年男性全身等比例身高165-178cm。具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。无需任何软件即可使用真实的临床用CT、X光机、血管机进行扫查，并能从真实设备中成像。

3.模型与人体各组织相一致的X线吸收率。可使用真实的X线和CT设备进行扫描成像。

4.全身都可获得平片，CT，以及进行真实图像的3D重建影像。模型可自由组合、并可拆卸为各部分单独影像教学与检测使用。可用于普放设备拍摄，也可用于CT建模。

5.模型具有真实显示的骨骼、神经、血管、脏器，并内置在模型人体内，无需软件即可使用真实的影像设备检查使用。内置在模型体内的骨骼、血管、器官并可从真实影像设备上获取图像的结构应至少包括如下结构：颅骨、颈椎骨、脊椎骨、四肢骨骼、指骨、足骨、盆腔、胸骨、锁骨、肩胛骨、髋骨、股骨、尺骨、挠骨等，以及内置各种脏器，大脑组织、双肺、心脏、肝脏、胰腺、胆囊、肾脏、精囊、膀胱、前列腺、直肠、乙状结肠、尿管、动脉、静脉等，内置脏器影像结构越多越真越好。

6.模型全身不含有害物质和任何金属物。成像效果与真人一致。

7.建议有专业教学的配套软件。

男性仿真人体模型

数量：1套

参数要求：

1、成年男性：体高175 cm（5英尺9英寸）；质量73.5kg（162磅）;

2、由组织等效材料模制而成; 它们在高度复杂的技术约束下设计并遵循ICRU-44标准，辐射防护和辐射事故剂量学研究的相关研究课题中，都需要有模拟人体的模型进行全身剂量、器官剂量的模拟性测量实验研究和测量。在剂量学理论估算系统，特别是计算机估算系统研究中也需要它来进行验证性实验研究。

3、体模按35层分层，把人体骨骼浇铸在软组织等效材料中。铸成肺部的尺寸适合肋骨的轮廓。头部、颈部及干支气管的气隙跟真人一样。模体被切成片块，每片的厚度2.5cm，片与片之间适合放置胶片。片块上有孔栅格，可放热释光探测器

4、软组织：人体密度和吸收有无限的小变化。密切控制模体软组织以获得这些组织的平均密度。

5、骨骼：骨骼完全符合ICRU No.44报告的标准。由聚合物制成，考虑了骨皮质和骨松质的质量密度和衰减系数不同。骨皮质和骨松质的铸件是由人体骨骼制成的，与软组织的尺寸一致。考虑到老年人钙成分的减少。

6、肺部：肺部采用复合泡沫塑料浇铸材料，比重为0.30g/cc。

7、孔栅格尺寸为3cm x 3cm，孔的直径为7mm，可用来放置TLD片和TLD棒

8、模体片：通过使用尼龙转向横拉杆放在铝平板之间。棒末尾的按钮紧紧地夹住体模片，并且处于同一轴度上。平板能调节内部和外部棒，因此能支撑许多体模片

9、最少质保期1年