详细参数要求及报价单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 品牌选择 | 单价（元） | 共计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 （教室用） | 1.RGB光阀式液晶投影系统，3×0.67英寸C2Fine高清水晶液晶面板； 2.彩色亮度≥5200流明 ； 3.对比度 ≥2500000:1；分辨率：1920*1200（WUXGA）； 4.镜头：焦距20mm-31.8mm，变焦比1-1.6，支持镜头更换，支持投影方式 360°投影； 5.光源类型：激光二极管,寿命≥20000 小时（标准模式），支持7*24小时使用； 6.重量≥7.7KG； 7支持无线投屏。 | 14 | 爱普生 □ 松 下 □ 其他品牌（ ）□ |  |  |
| 2 | 投影机 （实验室用） | 1.RGB光阀式液晶投影系统，3×0.67英寸C2Fine高清水晶液晶面板； 2.彩色亮度≥4600流明 ； 3.对比度 ≥2500000:1；分辨率：1080P（1920×1080）； 4.镜头：焦距18.2mm-29.1mm，变焦比1-1.62，支持更大的安装范围； 5.光源寿命≥20000 小时（标准亮度模式）； 6.重量≥4.2KG； 7.支持无线投屏。 | 6 | 爱普生 □ 松 下 □ 其他品牌（ ）□ |  |  |
| 3 | 86寸三拼智慧黑板（中间屏两侧黑板） | 一、显示及触控参数要求： 1.黑板采用平面四段式结构方式，整体尺寸＞4400*1200mm，厚度＜90mm，整块黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能； 2.中间UHD液晶屏体显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，（可无损播放 4K 片源，在4K分辨率下刷新率可达到60Hz），标准色域格式下≥130%，最大可视角度≥178度； 3.交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，笔尖与液晶屏距离为 0mm，光影偏差为 0mm；定位精度：≤±0.1mm，屏幕最高灰阶 256 灰阶； （提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂商公章） 4.整机具备自动混音功能，支持添加无线MIC，与黑板接入的其他多媒体信号可自动进行混音后通过屏体内置音响播出，音箱总功率≥50W可单独对高音、低音、平衡音 进行调整； 5.中间屏幕支持双系统 Windows 与 Android 下 20点同时触控及书写,触摸分辨率 :≥32768*32768，触摸响应时间：≤4ms，触摸书写延迟≤15ms； 6.整机前置输入接口具备≥1路全功能TypeC、≥1路HDMI、≥2路USB3.0。侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路RJ45；侧置输出接口具备≥1路音频输出等； 7.任意通道下，包括Android、OPS、HDMI等信号通道，均支持多指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触。也可使用前置物理按键息屏； 8.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，不需要专业人员即可轻松解决电脑故障； 9.交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书； 10.内嵌企业级路由器，可支持有线和无线的双模接入，可供不少于50个用户同时连接使用，在关机状态下，仍可提供无线网络；以太网遵循 IEEE802.3\u\z\ab\x 协议标准 ， 内 置 无 线 网 卡 遵 IEEE802.11a\b\g\n\ac wave2 协议标准 11.支持在任意信号源通道任意屏幕位置调取悬浮球工具栏功能，并可根据教师授课习惯自定义悬浮工具栏； 12.内置无线传屏接收器，Android和Windows系统下无需外部接收组件，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号等无线传至交互设备上，支持双向传输。 二、整机要求： 1. 智能交互黑板采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范, 针脚数为 80Pin,屏体与插拔式电脑无单独接线; （提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂商公章） CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I5处理器，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 配备无线键鼠套装及绿联USB扩展器（3.0*4）扩展。 | 1 | 鸿合 □ 希沃 □ 欧帝 □ |  |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.双通道一拖二无线麦克风系统； 2.采用UHF640M-690MHz频段，抗干扰能力强，传输更可靠； 3.PLL数字锁相环多信道频率合成技术；具有2个独立通道；每台机有200个频点可选； 4.将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5.高档液晶显示屏，使接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等状态一目了然； 6.为确保产品品质需提供红外无线接收机控制软件著作权证书、红外无线话筒控制软件著作权证书、一种无信号输入时自动静音的电路证书加盖厂家鲜章； 7.可任意搭配手持麦克风、腰挂式领夹、头戴无线麦克风根据用户需求可选配； 综合指标： 8.频率范围：UHF 640-690MHz； 9.可调频点数：100×2CH； 10.频率响应 ：50Hz~18KHz； 11.信噪比：≥98dB； 12.谐波失真：≤0.1%； 13.使用范围 ：≥50米(开阔地)；≥20-30 米（讲台为中心，覆盖全场教学区域）； 发射器参数： 14.传声器类型：手持动圈式/腰包领夹、头戴电容式； 15.电源供应：3V/1.5V AA电池两节； | 3 | 比利普 □ 湖 山 □ 佰 特 □ |  |  |
| 5 | 幕布 | 150寸4：3玻珠幕布（增益值1.5-3.0），质保期1年。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 项目质保及集成 | 以上产品除幕布外质保均需3年，质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品；以上所有设备均需开学前集成安装到位。 | 免费提供 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价含税全费用价格，已包含但不限于税金、管理费、人工费、运输费、利润、风险费等完成本项目全部工作内容所需的一切费用；

2、投影仪报价要求：原则上进口品牌和国产品牌均需报价，并注明具体品牌型号。国产品牌质保期5年，质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，需免费更换同型号、同规格的全新产品，更换后的产品质保期重新计算。

投标人（供应商）名称：            (企业公章）                                      日期：   年     月      日